ЛАБОРАТОРНА РОБОТА No2

Використання UART для виведення інформації у інтегрованому середовищі PSoC® CreatorTM

Мета: Ознайомитися з принципами роботи інтерфейсу UART, навчитися

налаштовувати та використовувати його в PSoC Creator для виведення

інформації, а також перевірити передачу даних між мікроконтролером PSoC і

комп’ютером.

Виконання роботи:

Зображення 1-4 – модифікований проект лабораторної роботи №1

Завдання 1

#include "project.h"

/* Масиви вказівників на функції PSoC Creator для роботи з пінами */

static void (*COLUMN_x_SetDriveMode[3])(uint8_t mode) = {

COLUMN_0_SetDriveMode, COLUMN_1_SetDriveMode, COLUMN_2_SetDriveMode

};

static void (*COLUMN_x_Write[3])(uint8_t value) = {

COLUMN_0_Write, COLUMN_1_Write, COLUMN_2_Write

};

static uint8 (*ROW_x_Read[4])() = {

ROW_0_Read, ROW_1_Read, ROW_2_Read, ROW_3_Read

};

/* Масив для збереження станів кнопок: 0 - натиснуто, 1 - відпущено */

static uint8_t keys[4][3];

/* Функція ініціалізації: переводить стовпці у режим High Impedance (вимкнено) */

static void initMatrix() {

for(int column_index = 0; column_index < 3; column_index++) {

COLUMN_x_SetDriveMode[column_index](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);

}

}

/* Функція сканування матриці: по черзі подає 0 на стовпці і зчитує рядки */

static void readMatrix() {

uint8_t row_counter = 4;

uint8_t column_counter = 3;

for(int column_index = 0; column_index < column_counter; column_index++) {

COLUMN_x_SetDriveMode[column_index](COLUMN_0_DM_STRONG);

COLUMN_x_Write[column_index](0);

for(int row_index = 0; row_index < row_counter; row_index++) {

keys[row_index][column_index] = ROW_x_Read[row_index]();

}

COLUMN_x_SetDriveMode[column_index](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);

}

}

int main(void)

{

CyGlobalIntEnable; /* Увімкнення глобальних переривань */

SW_Tx_UART_Start();

initMatrix();

/* На початку горить White (для спільного анода 0 - це увімкнення) */

LED_R_Write(0); LED_G_Write(0); LED_B_Write(0);

/* Змінна-прапорець, щоб знати, чи було перше натискання */

uint8_t first_press_done = 0;

for(;;)

{

readMatrix(); /* Оновлюємо стан кнопок */

uint8_t any_pressed = 0; /* Прапорець: чи натиснута зараз хоч якась кнопка */

/* Перевіряємо умови (if / else) згідно з таблицею 1 */

if(keys[0][0] == 0 || keys[2][0] == 0) { // Red: 1 або 7

LED_R_Write(0); LED_G_Write(1); LED_B_Write(1);

any_pressed = 1; first_press_done = 1;

}

else if(keys[0][1] == 0 || keys[2][1] == 0) { // Green: 2 або 8

LED_R_Write(1); LED_G_Write(0); LED_B_Write(1);

any_pressed = 1; first_press_done = 1;

}

else if(keys[0][2] == 0 || keys[2][2] == 0) { // Blue: 3 або 9

LED_R_Write(1); LED_G_Write(1); LED_B_Write(0);

any_pressed = 1; first_press_done = 1;

}

else if(keys[1][0] == 0 || keys[3][0] == 0) { // Yellow: 4 або *

LED_R_Write(0); LED_G_Write(0); LED_B_Write(1);

any_pressed = 1; first_press_done = 1;

}

else if(keys[1][1] == 0 || keys[3][1] == 0) { // Purple: 5 або 0

LED_R_Write(0); LED_G_Write(1); LED_B_Write(0);

any_pressed = 1; first_press_done = 1;

}

else if(keys[1][2] == 0 || keys[3][2] == 0) { // Cyan: 6 або #

LED_R_Write(1); LED_G_Write(0); LED_B_Write(0);

any_pressed = 1; first_press_done = 1;

}

/* Якщо після першого старту кнопки відпустили (any_pressed == 0) -> вимикаємо (Black) */

if(any_pressed == 0 && first_press_done == 1) {

LED_R_Write(1);

LED_G_Write(1);

LED_B_Write(1);

}

}

}

Завдання 2)

#include "project.h"

static void (*COLUMN_x_SetDriveMode[3])(uint8_t mode) = { COLUMN_0_SetDriveMode, COLUMN_1_SetDriveMode, COLUMN_2_SetDriveMode };

static void (*COLUMN_x_Write[3])(uint8_t value) = { COLUMN_0_Write, COLUMN_1_Write, COLUMN_2_Write };

static uint8 (*ROW_x_Read[4])() = { ROW_0_Read, ROW_1_Read, ROW_2_Read, ROW_3_Read };

static uint8_t keys[4][3];

/* Додано масив фізичних значень кнопок */

static const uint8_t key_map[4][3] = {

{1, 2, 3},

{4, 5, 6},

{7, 8, 9},

{10, 0, 11} // Зірочка (*) = 10, Решітка (#) = 11

};

static void initMatrix() {

for(int column_index = 0; column_index < 3; column_index++) {

COLUMN_x_SetDriveMode[column_index](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);

}

}

static void readMatrix() {

for(int column_index = 0; column_index < 3; column_index++) {

COLUMN_x_SetDriveMode[column_index](COLUMN_0_DM_STRONG);

COLUMN_x_Write[column_index](0);

for(int row_index = 0; row_index < 4; row_index++) {

keys[row_index][column_index] = ROW_x_Read[row_index]();

}

COLUMN_x_SetDriveMode[column_index](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);

}

}

int main(void)

{

CyGlobalIntEnable;

SW_Tx_UART_Start();

initMatrix();

LED_R_Write(0); LED_G_Write(0); LED_B_Write(0); // White на початку

uint8_t first_press_done = 0;

for(;;)

{

readMatrix();

uint8_t current_key = 255; /* 255 означатиме "кнопка не натиснута" */

/* Крок 1: Шукаємо першу натиснуту кнопку за допомогою циклу */

for(int r = 0; r < 4; r++) {

for(int c = 0; c < 3; c++) {

if(keys[r][c] == 0) { // Кнопка натиснута

current_key = key_map[r][c];

}

}

}

/* Крок 2: Аналізуємо знайдену кнопку через switch */

if (current_key != 255) {

first_press_done = 1;

switch(current_key) {

case 1: case 7: // Red

LED_R_Write(0); LED_G_Write(1); LED_B_Write(1); break;

case 2: case 8: // Green

LED_R_Write(1); LED_G_Write(0); LED_B_Write(1); break;

case 3: case 9: // Blue

LED_R_Write(1); LED_G_Write(1); LED_B_Write(0); break;

case 4: case 10: // Yellow (4 та *)

LED_R_Write(0); LED_G_Write(0); LED_B_Write(1); break;

case 5: case 0: // Purple

LED_R_Write(0); LED_G_Write(1); LED_B_Write(0); break;

case 6: case 11: // Cyan (6 та #)

LED_R_Write(1); LED_G_Write(0); LED_B_Write(0); break;

}

} else if (first_press_done) {

/* Якщо current_key залишився 255, отже все відпущено */

LED_R_Write(1); LED_G_Write(1); LED_B_Write(1);

}

}

}

Завдання 3)

#include "project.h"

static void (*COLUMN_x_SetDriveMode[3])(uint8_t mode) = { COLUMN_0_SetDriveMode, COLUMN_1_SetDriveMode, COLUMN_2_SetDriveMode };

static void (*COLUMN_x_Write[3])(uint8_t value) = { COLUMN_0_Write, COLUMN_1_Write, COLUMN_2_Write };

static uint8 (*ROW_x_Read[4])() = { ROW_0_Read, ROW_1_Read, ROW_2_Read, ROW_3_Read };

static uint8_t keys[4][3];

static const uint8_t key_map[4][3] = { {1,2,3}, {4,5,6}, {7,8,9}, {10,0,11} };

static void initMatrix() {

for(int column_index = 0; column_index < 3; column_index++) {

COLUMN_x_SetDriveMode[column_index](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);

}

}

static void readMatrix() {

for(int column_index = 0; column_index < 3; column_index++) {

COLUMN_x_SetDriveMode[column_index](COLUMN_0_DM_STRONG);

COLUMN_x_Write[column_index](0);

for(int row_index = 0; row_index < 4; row_index++) {

keys[row_index][column_index] = ROW_x_Read[row_index]();

}

COLUMN_x_SetDriveMode[column_index](COLUMN_0_DM_DIG_HIZ);

}

}

int main(void)

{

CyGlobalIntEnable;

SW_Tx_UART_Start();

initMatrix();

/* Заданий пароль на 5 символів (наприклад: 1, 2, 3, 4, 5) */

uint8_t password[5] = {1, 2, 3, 4, 5};

uint8_t input_buffer[5] = {0, 0, 0, 0, 0}; /* Буфер збільшено до 5 */

uint8_t input_index = 0;

/* Змінна для фіксації відпускання кнопки */

uint8_t last_pressed_key = 255;

SW_Tx_UART_PutString("Enter 5-digit password:\r\n");

for(;;)

{

readMatrix();

uint8_t current_key = 255;

for(int r = 0; r < 4; r++) {

for(int c = 0; c < 3; c++) {

if(keys[r][c] == 0) {

current_key = key_map[r][c];

}

}

}

/* Записуємо символ ТІЛЬКИ якщо натиснута кнопка І перед цим вона була відпущена */

if (current_key != 255 && last_pressed_key == 255) {

input_buffer[input_index] = current_key; /* Запис у буфер */

input_index++;

SW_Tx_UART_PutString("*"); /* Візуальний зв'язок у консолі */

if (input_index >= 5) { /* Чекаємо, поки введуть 5 символів */

SW_Tx_UART_PutString("\r\n");

/* Перевірка на співпадіння всіх 5 символів з паролем */

if (input_buffer[0] == password[0] &&

input_buffer[1] == password[1] &&

input_buffer[2] == password[2] &&

input_buffer[3] == password[3] &&

input_buffer[4] == password[4])

{

SW_Tx_UART_PutString("Access allowed\r\n");

} else {

SW_Tx_UART_PutString("Access denied\r\n");

}

/* Скидаємо індекс, щоб дозволити новий ввід */

input_index = 0;

SW_Tx_UART_PutString("\r\nEnter 5-digit password:\r\n");

}

}

/* Зберігаємо поточну кнопку для наступного проходу (для виявлення відпускання) */

last_pressed_key = current_key;

CyDelay(50); /* Затримка від брязкоту контактів */

}

}