МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ ТА МЕРЕЖ

ЗВІТ

до Лабораторної роботи №1

з дисципліни «Програмування мікроконтролерів»

Студента 2-го курсу

спеціальності 123 –

«Комп’ютерна інженерія»

Казакевича Ярослава Євгенійовича

м. Ужгород – 2026 р.

Лабораторна робота №1

Встановлення інструментів та створення, відлагодження та використання проєктів у інтегрованому середовищі PSoCR CreatorTM

Мета: ознайомитися з функціональними можливостями інтегрованого середовища PSoCR CreatorTM  4.4, навчитися створювати, відлагоджувати та виконувати проекти використовуючи засоби інтегрованого середовища PSoCR CreatorTM

Зображення 1-2 – вікно з дизайном плати і підключеннями

Зображення 3 – конфігурація кнопки

Зображення 4 – конфігурація світлодіода (однакова для R, G і B)

|  | R | G | B |
| --- | --- | --- | --- |
| R | 1 | 0 | 0 |
| G | 0 | 1 | 0 |
| B | 0 | 0 | 1 |
| Ж | 1 | 1 | 0 |
| Б | 1 | 0 | 1 |
| Ф | 0 | 1 | 1 |
| W | 1 | 1 | 1 |
| BB | 0 | 0 | 0 |

Для значення кнопки (1)

|  | R | G | B |
| --- | --- | --- | --- |
| R | 0 | 1 | 1 |
| G | 1 | 0 | 1 |
| B | 1 | 1 | 0 |
| Ж | 0 | 0 | 1 |
| Б | 0 | 1 | 0 |
| Ф | 1 | 0 | 0 |
| W | 0 | 0 | 0 |
| BB | 1 | 1 | 1 |

Для значення кнопки (0)

Таблиця 1 – таблиця кольорів  RGB

Завдання 1 – включення світлодіода кнопкою)

#include "project.h"

int main(void)

{

CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */

/* Place your initialization/startup code here (e.g. MyInst_Start()) */

for(;;)

{

if(Button_Read() == 1)

{

LED_1_Write(0);

}

}

}

Завдання 2 - Код програми для переключення між двома кольорами (зелений і синій) при натисканні кнопки :

#include "project.h"

int main(void)

{

CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */

/* Place your initialization/startup code here (e.g. MyInst_Start()) */

for(;;)

{

if(Button_Read() == 1)

{

LED_R_Write(0);

LED_G_Write(1);

LED_B_Write(0); /* Зелений. */

}

else

{

LED_R_Write(0);

LED_G_Write(0);

LED_B_Write(1); /* Синій. */

}

}

}

Завдання 3 – випадковий колір при натисканні кнопки)

#include "project.h"

#include <stdlib.h>

#include <time.h>

int main(void)

{

CyGlobalIntEnable; /* Enable global interrupts. */

/* Place your initialization/startup code here (e.g. MyInst_Start()) */

for(;;)

{

if(Button_Read() == 0)

{

LED_R_Write(rand() % 2);

LED_G_Write(rand() % 2);

LED_B_Write(rand() % 2);

CyDelay(100);

}

}

}